- 浙江衢州水业集团有限公司阀门井、水表箱采购项目采购内容及需求

- 阀门井、水表箱采购清单

| 名称 | 规格（mm） | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 球墨水表箱 | 六户型 | 80只 |
| 球墨水表箱 | 四户型 | 20只 |
| 球墨水表箱 | 单户型(大) | 40只 |
| 球墨水表箱 | 单户型(小) | 20只 |
| 球墨阀门井 | DN800（重型抗压40吨） | 20只 |
| 复合材质阀门井 | DN700（轻型抗压20吨） | 30只 |
| 球墨阀门井 | DN700（轻型抗压20吨） | 100只 |
| 球墨阀门井 | DN700（重型抗压40吨） | 50只 |
| 球墨阀门井 | DN700（防沉降型） | 15只 |
| 球墨阀门井 | DN500或DN550（重型） | 50只 |
| 不锈钢挂墙水表箱 | 单户型占70%，其余30% （采购人出具图纸） | 100只 |

注：以上数量为年度计划暂估数量，最终按实际供货数量及成交单价结算。

- 二、技术要求

㈠阀门井、水表箱质量要求及技术标准

1.本次采购的产品必须符合采购人在询价文件中所规定的有关要求。供应商必须严格按合同条款，精心组织，确保质量达到合格标准。

2.球墨铸铁的力学性能按国标GB/T13298-2009和GB/T9441-2009划分：球化等级3级以上，球化率大于80%。供应商必须严格按合同条款精心组织，要求产品制造合格，启闭轻巧、方便，确保质量达到合格标准。每批次产品须附出厂合格证和出厂检验报告。

3.球墨阀门井座、盖产品，其承载能力必须符合GB/T23858-2009标准D400等级要求；球墨水表箱座、盖产品，其承载能力必须符合GB/T23858-2009 标准C250等级要求；且必须符合采购人招标时提供的示意图纸要求（附图纸），在产品正面铸有“衢州水业”字样标识，设计图纸具体细节可在成交后与采购人商定。

4.首批产品成交供应商必须提供省级质量检测部门的产品质量检测报告，检测费用由成交供应商承担。采购人合同期内将从供应商产品中采样2～3次，送省级质量检测部门检测，检测费用由成交供应商承担。

5.技术规格

Φ800（重型）球墨铸铁阀门井座、盖1000套，重约105吨，40吨承载能力；

Φ700（防沉降型）球墨铸铁阀门井座、盖1000套，重约100吨，40吨承载能力；

Φ700（重型）球墨铸铁阀门井座、盖1000套，重约83吨，40吨承载能力；

Φ700（轻型）球墨铸铁阀门井座、盖1000套，重约50吨，20吨承载能力；

Φ500（重型）球墨铸铁阀门井座、盖1000套，重约48吨，40吨承载能力；

六户型球墨铸铁水表箱座、盖1000套，重约89吨，20吨承载能力；

四户型水表箱座、盖1000套，重约64.9吨，20吨承载能力；

单户型（大号）水表箱座、盖1000套，重约38.6吨，20吨承载能力；

单户型（小号）水表箱座、盖1000套，重约31.5吨，20吨承载能力。

| 名称 | 技术参数、规格、型号 （预估量，根据实际需求可调整规格和数量） |
| --- | --- |
| 单户不锈钢箱 | 高300mm×宽550mm×深160mm左右、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。 |
| 单户型不锈钢门 | 高350mm×宽400mm左右、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm. |
| 4户型不锈钢单开门 | 高850mm×宽700mm、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。 |
| 5户型不锈钢单开门 | 高1000mm×宽700mm、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。 |
| 6户型不锈钢单开门 | 高1200mm×宽700mm、304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。 |
| 特殊户型 | 高800mm×宽1000mm左右、，有单开和双开，304不锈钢材、壁厚≥1.2mm.不锈钢合页、锁。 |